ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕССА ЛИСТОГИБОЧНОГО

Модель станка: MasterFab-2600-80

Страна-изготовитель: Турция

Серийный номер: T410

Год изготовления: 2015

| Наименование | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Рабочая длина | 2600 | мм |
| Максимальное усилие гибки | 80 | тонн |
| Расстояние между боковыми стойками | 2100 | мм |
| Скорость подхода по оси Y | 100 | мм/сек |
| Рабочая скорость по оси Y | 8 | мм/сек |
| Скорость возврата по оси Y | 100 | мм/сек |
| Перемещение по оси X | 800 | мм |
| Перемещение по оси R | 200 | мм |
| Скорость по осям X, R (AC мотор) | 200 | мм/сек |
| Скорость по осям X, R (Серво мотор) | 350 | мм/сек |
| Масляный бак | 200 | л |
| Мощность главного привода | 7,5 | кВт |
| Ход траверсы | 260 | мм |
| Вылет | 500 | мм |
| Высота стола | 850 | мм |
| Ширина стола | 150 | мм |
| Ширина машины | 1550 | мм |
| Длина | 3300 | мм |
| Высота | 2610 | мм |
| Ширина | 2250 | мм |
| Просвет | 505 | мм |
| Помпа | 11 | см³ |
| IP | 54 |  |
| Время отражения | 0,05 | сек |
| Напряжение сети | 380 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Сила тока панели управления | 24 | А |
| Масса | 6000 | кг |